| Технически данни (kat. №) | # MIQRO 200 (A107) | MIQRO Pro микропроцесор | MOBILIGHT 500 (A001) | MOBILIGHT 250 (A002) | MOBILIGHT 125 (A006) | QUANT 500 микропроцесор | QUANT 250 микропроцесор | QUANT PRO 1200 микропроцесор | QUANT PRO 600 микропроцесор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощност W/S | 200 W/s | 250 W/s | 500 W/s | 250 W/s | 125 W/s | 500 W/s | 250 W/s | 1200 W/s | 600 W/s |
| Цветна K температура | 5400 K | 5400 K | 5400 K | 5400 K | 5400 K | 5400 K | 5400 K | 5400 K | 5400 K |
| Бленда на 1м 100ASA с рефлектор 60 | 22 | 22,4 | 64.1 | 45.1 | 32.1 | 64.3 | 45.3 | 90.1 | 64.1 |
| Време за готовност | 1.2s | 1,5s | 0.8-1.8s | 0.8-1.8s | 0.8-1.8s | 0.9-2.4s | 0.8-1.8s | 0.9-2.8s | 0.9-2.6s |
| Дължина на импулса 0,5t | 1/750s | 1/750s | 1/550s | 1/800s | 1/1100s | 1/550s | 1/800s | 1/400s | 1/750s |
| Пилотна лампа пропорционално светене | 60W/E14 240V | 100W/E14 240V | 100W/E27 | 100W/E27 | ## 100W/E27 | 100/250W/E27 | 100/250W/E27 | 300/650W | 650W |
| Регулиране на енергията | 3 f-stop 1/4-1/2-1/1 | 1/1 – 1/16 през 1/10 бл. | 3 f-stop 1/4-1/2-1/1 | 3 f-stop 1/4-1/2-1/1 | 3 f-stop 1/4-1/2-1/1 | 5 f-stop през 0,1 бленда | 5 f-stop през 0,1 бленда | 5 f-stop през 0,1 бленда | 5 f-stop през 0,1 бленда |
| Начини за запалване | Синхрокабл IR Фотоклетка По I или II импулс на светкавица | Синхрокабл IR Фотоклетка По I или II импулс на светкавица | Синхрокабел IR Фотоклетка | Синхрокабел IR Фотоклетка | ## Синхрокабел IR Фотоклетка | Синхрокабл IR Фотоклетка По I или II импулс на светкавица | Синхрокабел IR Фотоклетка По I или II импулс на светкавица | Синхрокабел IR Фотоклетка По I или II импулс на светкавица | Синхрокабел IR Фотоклетка По I или II импулс на светкавица |
| Напрежение по синхрокабела | 12DC(V) | 12DC(V) | 12DC(V) | 12DC(V) | 12DC(V) | 12DC(V) | 12DC(V) | 12DC(V) | 12DC(V) |
| Точност на енергията | 0.1f | 0.1f | +/- 1% | +/- 1% | +/- 1% | +/- 1% | +/- 1% | +/- 1% | +/- 1% |
| Захранване | 230 V | 230V | 170-240V | 170-240V | 170-240V | 170-240V | 170-240V | 170-240V вентилатор | 170-240V вентилатор |
| Размери cm | 8.5 x 11 x 24 | 8x10x25 | 12 x 12 x 30 | 12 x 12 x 26 | 12 x 12 x 26 | 12 x 12 x 30 | 12 x 12 x 30 | 12 x 12 x 45 | 12 x 12 x 38 |
| Тегло | 1.5 kg | 1,5kg | 2.3 kg | 1.95 kg | 1.8 kg | 2.9 kg | 2.6 kg | 4.65 kg | 3.65 kg |